ELEKTROTECHNIKA

● A villamos töltés:Az elektromos töltés jele: Q, Mértékegysége: coulomb, jele: C

Számítása:		Q=I*t

Az elektromos töltés atomi részecskék tulajdonsága (nevezetesen az elektroné és a protoné), amely kapcsolatba lép az elektromágneses térrel, és közöttük vonzó vagy taszító irányú erő lép fel. Az elektromos töltés az anyag olyan tulajdonsága, amelyet nem lehet megsemmisíteni, ám leárnyékolható. A töltésnek két fajtája van, pozitív és negatív. Az egyforma töltésű anyagok taszítják, az ellenkező töltések vonzzák egymást. A vonzás vagy taszítás során létrejövő erők nagyságát és irányát

Coulomb törvénye írja le.F=k*Q1*Q2/r2

● A villamos feszültség:Az elektromos feszültség jele:U, Mértékegysége: volt, jele:V

Számítása:		U=W/Q ,1 volt = 1 joule / coulomb

Az elektromos potenciált úgy határozzuk meg, mint azt a mechanikai munkát, amit az egységnyi töltés lassú mozgatásakor kell végezni az elektromos teret létrehozó töltés ellenében. Ha nincs megadva, mely két pont között történik a mozgatás, akkor a végtelen távoli pont és a töltés közötti távolságról van szó. Egy önkényesen kiválasztott ponthoz viszonyított potenciálkülönbséget nevezzük elektromos feszültségnek.

● A villamos áram:Az elektromos áram jele: 	I, Mértékegysége: amper, jele: 	A

Számítása:			I=Q/t, Egy amper az áram erőssége akkor,

ha 1s (secundum) alatt 1C (coulomb) töltés halad át az egységnyi vezető keresztmetszetén.

Az elektromos áram elektromosan töltött részecskék áramlásából adódik, a negatív elektronok áramlása fémekben (vagy más vezető anyagokban), illetve az elektrolitokban pozitív és negatív ionok áramlanak a folyadékban. Maguk a részecskék fizikailag viszonylag lassan mozognak, azonban a mozgást létrehozó elektromos tér gyakorlatilag fénysebességgel terjed.

Egyenáram az, amikor a töltött részecskék csak egy adott irányba mozognak, az áramlás iránya nem változik. Ezzel szemben váltakozóáramról beszélünk, ha a részecskék áramlása periodikusan oda-vissza történik.

● Villamos munka, villamos teljesítmény: Minden feszültségforrásban valamilyen energia villamos energiává alakul át.A mágneses térben mozgó tekercs, vagy a nyugvó tekercsben mozgatott mágnes mozgási energiája alakul át villamos energiává a generátorokban. A kémiai energia alakul át villamos energiává a galvánelemekben, akkumulátorokban. Az összenyomás, vagy húzás során végzett munka, a hő energiája, vagy a fény energiája alakul át villamos energiává kvarckristályok nyomása, vagy húzása során, a termoelemekben,vagy a napelemekben.A lényeg, hogy villamos energiát elő tudunk állítani.

Avillamos munka. a feszültség definíciója szerint a következőképp alakul:

W = Q*U = U*I*t; mivel Q = I*t:

A munka mértékegysége ezek szerint a VAs, ami pontosan a Ws, azaz a Jjoule. Ezt igazoljuk:

A teljesítmény az időegység alatt végzett munka, azaz

P =W/t=U*I*t/t= U*I

A villamos teljesítmény mértékegysége a VA, ami a watt, jele a W.

| Mennyiség |  | Mértékegység |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Neve | Jele | Neve | Jele |
| töltés | Q | coulomb, amper-secundum | C, As |
| áram | I | amper | A |
| teljesítmény | P | watt | W |
| vezetés, (vezetőképesség) | G | siemens | S |
| idő | t | secundum | s |
| sebesség | v | méter/másodperc | m/s |
| hatásos ellenállás | R | ohm | Ω |
| villamos munka | W | joule, watt-secundum | J, Ws |

Ohm – törvény: egy fogyasztóra kapcsolt feszültség és a hatására a fogyasztón átfolyó áramerősség között egyenes arány van, hányadosuk állandó és jellemző a fogyasztóra. Ez a fogyasztó ellenállása. R = UI

Mértékegysége: Ω

Kirchhoff – törvények:

- csomóponti- törvény: áramelágazások esetén a csomópontban az áramok eredője nulla. Σ I = 0

- a csomópontba befolyó és az onnan elfolyó áramok megegyeznek. Ibe= Iki

- a fő ág árama megegyezik a mellékágak áramainak összegéve. I = I1 + I2 + I3

- hurok – törvény: egy zárt áramkörben a feszültségek eredője nulla.

Σ U = 0

- a fogyasztókra kapcsolt feszültség megegyezik az egyes fogyasztókon eső feszültségek összegével. U = U1 + U2 + U3

Ellenállás: a fogyasztó, az áramkör áramkorlátozó hatása.Mértékegysége: Ω

Fajlagos ellenállás: egységnyi hosszúságú (1 m), egységnyi keresztmetszetű (mm2) anyag ellenállása 20 C0-on.

Ez az érték szobahőmérsékleten állandó és jellemző az adott anyagra.

ρ = 0,0175* Ω*mm2/m (rézre)	(ρ = 0,0175*Ω*mm2m)

Számítási feladat: villamos fogyasztás

A lakás melletti műhelyben a világítást 4 darab 100 W -os izzóval oldották meg, és működtetnek egy 1200 W -os köszörűt.

Hány KWh a villamos fogyasztás, ha egy este a teljes világítási teljesítmény 4 órát üzemelés a köszörűt 15 percig használták?

W = P1 * t1 + P2 * t2 = 4* 0,1 kW* 4 h + 1,2 kW * 14 h = 1,9 kWh

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Kézi forgácsolás

A fúrás, süllyesztés gyakorlata

Kézi menetfúrás gyakorlata

A csavarmenet elemei:

GÉPÉSZETI KÖTÉSEK

Csavarkötések és elemeik

Kötőmenetek és mozgatómenetek

Kötőmenetek

A mozgatómenetek menetprofiljai

Fűrészmenet

Trapézmenet

Zsinórmenet

Gépipari kötések csoportosítása oldhatóság szerint:

Műszaki rajz

• Műszaki gondolatok közlésének és rögzítésének eszköze a rajz

• Hiba és félreértés nem megengedett

• Nemzetközileg rögzített, így világnyelv

• Elvonatkoztat a valóságtól és vetületekben ábrázol, térszemlélet

• Ezek alapján kell az adott objektumot elképzelni, méreteit és jellemzőit megállapítani

• Esetleg az elkészítés műveleteit és sorrendiségét is közli

• A rajz szakszerű olvasást igényel

A műszaki rajzinformációhordozón (papíron, mikrofilmen, mágneslemezen, ...) rögzített, egyezményes szabályoknak megfelelően, grafikusan ábrázolt műszaki információ, amely rendszerint méretarányos.

– Építész rajz

• Homlokzatok

• Alaprajzi elrendezés

- Metszetrajz

Néhány rajzfajta

• Diagram: két vagy több változó mennyiség közötti összefüggést fejezi ki

• Vázlat: általában szabadkézi, nem feltétlenül méretarányos

• Alkatrészrajz: egyetlen alkatrészt ábrázoló rajz, amely az alkatrész azonosításához szükséges minden információt tartalmaz

• Munkadarabrajz: egyetlen tovább nem bontható alkatrészt ábrázoló rajz, amely tartalmazza az elkészítéshez szükséges minden információt

Alkatrészrajz:				Összeállítási rajz:

Szabványok

- Tömegméretű gyártásban elvárjuk a különböző jellemzők állandóságát

- A termékek jellemzőinek egységesítését szabványosításnak nevezzük.

- Műszaki ábrázolásban is igaz

- Egységes értelmezést az egységes jelképrendszer biztosítja (jelentéstartalommal ruházunk fel vonalakat ...)

• Magyar Szabványügyi Hivatal

• Szabványok jele: MSZ

• Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International System Organization): ISO

Műszaki rajz

Feliratok

• MSZ EN ISO 3098

• Igények:

– Olvashatóság

– Egységesség

– Alkalmasság mikorfilmezésre és egyéb reprodukálásra

Szabványos betűk és számok:

Szabványbetűk és számok (álló)

Szabványbetűk és számok (750 –ban dőlt)

Vonalak

• Vonalvastagságok:

– 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 1.4, 2.0 mm

• Követelmények

– A vonalvastagság és fajta felismerhető legyen

– A nem folytonos vonalak mindig vonalszakasszal végződnek

– A pontvonal 3-5 mm-el túlnyúlik a kontúr vonalon

Méretmegadás

• Az alkatrész egyértelmű bemutatásához nem elegendő az alak bemutatása

• a rajzon a méreteket és az előállításhoz szükséges egyéb előírásokat is meg kell adni

• MSZ ISO 129:1992

• A szabvány szerint

– A méret: mértékegységgel, számszerűen megadott érték, amit vonalakkal, jelekkel, megjegyzésekkel lehet kiegészíteni (pl. R65) Méretmegadás, néhány előírás

• Rajzon minden méretet meg kell adni

• Rajzból adatot lemérni, megállapítani, pótolni, nem szabad

• Minden méretet csak egyszer kell feltüntetni

• A méreteket azon a nézeten vagy metszeten kell megadni, amely a legjellemzőbben ábrázolja az alakzatot

• Egyféle mértékegységet használjunk. Ekkor nem kell kiírni, csak megjegyzésbe

- Méretmegadás elemei

    - méretvonal

    - méretsegédvonal

  - A méretsegédvonal a méretvonalon nyúljon túl

  - A méretsegédvonal legyen merőleges a megadni kívánt részre, de mindig legyen párhuzamos

- A méretsegédvonalak és méretvonalak ha lehet ne messék egymást és más vonalakat.

    - méretvonal-határoló

      - A méretvonal végét egyértelműen meg kell jelölni nyílheggyel vagy ferde vonással

    - méretszám

    - kiegészítő rajz- és betűjelek

Méretarány

• Alkatrészeket nem lehet mindig a természetes nagyságukban rajzolni

– Kicsinyítünk, nagyítunk

• Definíció:

– Méretaránynak a rajzon mérhető teljes (törés nélküli) hosszméret és a valóságos tárgy ugyanezen hosszméretének arányát nevezzük.

- Valóságos nagyság ‡ 1:1

• Kicsinyítés ‡ 1:1 –nél kisebb – 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:10000

• Nagyítás ‡ 1:1 –nél nagyobb – 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1

• Feliratmezőben fel kell tüntetni

Feliratmező

• A műszaki dokumentumokat az azonosítás, az adminisztráció és az értelmezés céljából feliratmezővel látják el.

• Egy vagy több, egymáshoz csatlakozó téglalap alakú mező

• Ezek további mezőkre oszthatók

• Szükséges információ

– Azonosító mező

– Kiegészítő információk

Azonosító mező

• Nyilvántartási vagy azonosítási szám (rajzszám)

• A rajz címe (megnevezés)

• A rajz törvényes tulajdonosának neve

• MSZ EN ISO 5457

– Az olvasási irányból nézve a feliratmező jobb alsó sarkában kell elhelyezni

– A rajzterületet keretező vonallal azonos vonalvastagságú folytonos vonallal kell keretezni

Kiegészítő információk

• Jelek: vetítési módra utaló jelkép, fő méretarány, ...

• Műszaki információk: alak és helyzettűrések jelölése, felületkikészítés módja,

• Adminisztrációs információk: rajzlap mérete, módosítási jel, ...

• A rajz olvasási irányával egyező legyen

• Rajz hajtogatása

– A4-es lapokra,

– harmonikaszerűen,

– feliratmező legfelső oldalon, alul

Darabjegyzék

• A műszaki rajzon ábrázolt szerkezeti egységek, részegységek és alkatrészek teljes jegyzéke, amely megadja a szükséges információt azok gyártásához vagy beszerzéséhez (MSZ ISO 7573)

• Általában a rajz része, de lehet külön lap is

– A műszaki rajzon a rajz olvasási irányával egyező módon a feliratmező közelében szokták elhelyezni

• Információ csoportosítása

– Tételszám – Megnevezés

– Mennyiség: az alkatrész darabszáma

– Hivatkozás: pl. szabványszám

– Anyag: anyagfajta és minőség

Tételszám

• Egy rajzon belül ábrázolt egységeket tételszámmal azonosítjuk

• Tételszám

– Egymást követő sorrendben

– Azonos alkatrész azonos tételszámot kapjon

• Tételszámozás sorrendje:

– Lehetséges szerelési sorrend

– Alkotóelemek jelentősége

– Egyéb logikai sorrend

• A darab rajzán kívül kell elhelyezni

• A tételszámot mutatóvonallal kapcsoljuk a rajzhoz

• A méretvonal rövid és szögben csatlakozik a tételszámhoz

• Variációk

- A méretvonalak ne keresztezzék egymást

• A láthatóság kedvéért egy sorba vagy oszlopba ha lehet

Műszaki rajz

Ábrázolási mód

• Síkmértani feladatok rajzlapon megoldhatók

• Térbeli tárgyakat síkban ábrázolni???

• Olyan kép kell, mely egyértelmű információt nyújt a térelemből felépített tárgyak geometriai tulajdonságairól...

• A műszaki ábrázolásban egy megfelelő vetítési módszer megválasztásával a háromdimenziós tárgyról kétdimenziós képet nyerünk.

Műszaki ábrázolás

• Alakhűség: az ábrázolt alakzat a valóságos alakzattal megegyező

• Mérethűség: az ábrázolt alakzat minden mérete azonos arányú a valóságos alakzat megfelelő méretével

• Egyértelműség: annyi oldalról mutatjuk meg, hogy a valóságos alakzat egyértelműen azonosítható legyen

Vetítés

• Tárgyak ábrázolása a térelemek „felvételével” történik.

• A felvétel vetítés vagy projekció segítségével történik.

• Fényforrás vetítési középpont

• A tárgy képét felfogó síkot képsíknak

• A tárgy pontjaira illeszkedő fénysugár: vetítési sugár

- A vetítési középpont a végtelenben

- Vetítő egyenesek párhuzamosak

- Vetítő egyenesek a képsíkra lehetnek:

• merőlegesek

• ferde szögűek

Célja:

Térbeli alakzatok megjelenítése síkban

(2D-3D probléma)

Eredménye:

A kép egyértelműen meghatározza a

a tárgy alakját (formáját)

a tárgy helyzetét

a tárgy méreteit

Módja: vetítés

Szabadkézi rajzolás alapjai

Műszaki rajz

Vetületi ábrázolás

## Vetületi (géprajzi) ábrázolás

A gépiparban a vetületi ábrázolás a legelterjedtebb. Erre az ábrázolási módra a következők jellemzők:

- Párhuzamos vetítéssel jön létre.

- A vetítősugarak merőlegesek a képsíkra.

- A tárgyat a képsík előtt úgy helyezzük el, hogy a fő (jellemző) síkja a képsíkkal párhuzamos legyen.

Előnye az, hogy a képsíkkal párhuzamos alakzatok nem torzulnak, ezért azokat könnyű megrajzolni. Hátránya az, hogy a kép nem térhatású és az ábrázolás nem kölcsönösen egyértelmű. Ezért általában nem elegendő egy képsíkra leképezni a testet, hanem több képsíkot is kell használni és csak ekkor rekonstruálható a test a képek alapján. A 3.9. ábra egy kocka esetében mutatja a kép keletkezését vetületi ábrázolással.

Kocka vetületi ábrázolása egyetlen képsíkon

Általában több képre van szükség az egyértelmű ábrázoláshoz. A több képsík elhelyezkedését úgy képzelhetjük el, hogy azok egy kocka alakú dobozoldalait képezik és a test a doboz belsejében van. Egy kép úgy jön létre, hogy a kiválasztott képsíkra merőlegesen vetítősugarakat indítunk, ezek először metszik a tárgyat, majd a képsíkot (európai vetítési mód). A doboz belső oldalain így képek keletkeztek. A doboz egyes éleit felvágjuk és a doboz oldalait egy közös síkba forgatjuk. Egy síkot elölnézet síknak választunk és ebbe forgatjuk a többi síkot. A forgatásnak az az eredménye, hogy a képek egymáshoz képest rendezett módon helyezkednek el. Ezt a rendezettséget meg kell őrizni az ábrázoláskor is. Az egyes képeket elválasztó vonalakat nem kell kirajzolni. A 3.10. ábra egyetlen tárgypont és 3 képsík esetén szemlélteti az elmondottakat. A képeket elválasztó vonalakat, csak a jobb érthetőség kedvéért hagytuk meg.

http://www.inczedy.hu/~hupi/tananyag/Szakrajz.pdf

Feladat: a kocka 3 vetületének (elölnézet – felülnézet – bal oldalnézet) megszerkesztése

A kocka mérete: 50 x 50 x 50 (az adatok mm-ben vannak megadva!!!!!!!!!!!!!!!)

Lépések:

- megszerkeszteni a két, egymásra merőleges tengelyt (x1,2; x2,3)

- megszerkeszteni a kocka elölnézeti képét tetszőleges helyen (50 x 50 –es négyzetet)

- megszerkeszteni a kocka felülnézetét – az elölnézeti kép csúcspontjait függőleges vetítő egyenesekkel le kell vetíteni a felülnézeti képsíkra (a négyzet ne érjen hozzá a vízszintes tengelyhez)

- megszerkeszteni a kocka oldalnézetét – az elölnézeti kép csúcspontjait vízszintes vetítő egyenesekkel át kell vetíteni az oldalnézeti képsíkra – a felülnézeti kép csúcspontjait vízszintes vetítő egyenesekkel rá kell vetíteni a függőleges tengelyre – a tengelyen kapott metszéspontokat át kell forgatni körzővel a vízszintes tengelyre – az itt kapott metszéspontokat pedig fel kell vetíteni függőleges vetítő egyenessel

- vastag folytonos vonalakkal ki kell húzni a látható éleket (a három négyzetet kiemelve)

- meg kell adni a méreteket- felülnézeten: □50, - oldalnézeten a testmagasság: 50); minden adatot csak egyszer adunk meg!!!!!!!!!!!

A KAPOTT KÉP: (a végeredmény) a pontokat nem kell bejelölni!

Tárgyak axonometrikus ábrázolása:

Perspektíva

- A pont véges közelségben van

- Szemléletes ábra nagy tárgyakhoz

Származtatása:

- Centrális vetítés

- Egy pontból induló vetítősugarak

- Centrum a szemünk

Jellemzői:

- A pont véges közelségben van

- Szemléletes ábra nagy tárgyakhoz

- Térhatású

- Távolabbi részek kisebbek

- Méretleolvasásra nem alkalmas

Alkalmazási területe:

- Építőipar

Metszeti ábrázolás

Egyszerű metszet:

Egy üreges, furatos gépalkatrészről annyi nézetet és/vagy metszetet kell rajzolni, amennyi a tárgy külső és belső alakjának és méreteinek egyértelmű meghatározásához szükséges.

Ha a tárgy belső üreges részeit, az alak belső tagoltságát csupán egy képzeletbeli metszősíkkal tettük láthatóvá, akkor az így létrehozott metszetfajtát egyszerű metszetnek nevezzük.

Az elmetszett felületeket jobb vagy bal irányú, 450-os szögben dőlő vékony folytonos vonalzattal látjuk el. A párhuzamos vonalakat egyforma távolságra (sűrűségre) kell rajzolni.

Az egyetlen metszősíkkal előállított metszetek a metszősík terjedelme szerint lehetnek:

- teljes metszetek

- részmetszetek

- félmetszetek

Összetett metszetek

A tárgyakban levő furatok, üregek gyakran nem esnek egy síkba.

Ekkor a tárgyak formarészleteit csak több teljes vagy több részmetszettel lehetne ábrázolni. Az így elkészült többábrás rajz nehezen áttekinthető. egyszerűbbé válik a rajzunk, ha a különböző síkokban elhelyezkedő üregeken átmenő részmetszeteket egyesítjük.

Ha a két vagy több részmetszetet egymás mellé, vagyis egy vetületben egyesítve rajzolunk, akkor a rajzot összetett metszetnek nevezzük.

Lépcsős metszet: két vagy több párhuzamos részmetszetet és a mögöttük látható nézetelemeket egy vetületben ábrázoljuk.

A metszősík nyomvonalát jelölni kell.

Befordított metszet: a részmetszetek metszősíkjai szögben metszik egymást, ezeket a részmetszeteket közös vetületben egyesítjük.

Robbantott ábra:

Összeállítási rajz (metszetben)

MÉRÉS, ELLENŐRZÉS

Feszültség és áramerősség mérése

- a V-mérőt (feszültség-mérőt) mindig párhuzamosan kötjük a mérendő villamos berendezéssel, alkatrésszel

- az A-mérőt(áramerősség-mérőt) mindig sorosan kötjük a mérendő villamos berendezéssel

Hosszmérő eszközök

## Tolómérők (tolómérce)

A tolómérők a legelterjedtebben alkalmazott, közvetlen mérésre alkalmas mérőeszközök. Alkalmasak külső, belső, mélységi és magassági méretek mérésére, ellenőrzésére. A tolómérők mérési tartománya 150-250-300-500 stb. mm, leolvasási pontosságuk 0,1-0,05-0,02 mm. A fejlődés eredménye, hogy ma már mérőórás tolómérő és digitális tolómérő is használatos.

Hagyományos tolómérő 				Tolómérő nóniuszosztása

1. Külső mérőpofa: külső méretek mérésére használatos
2. Belső pofa: belső méretek mérésére használatos
3. Mélységmérő: mélység mérésére használatos
4. Fő beosztás (mm)
5. Fő beosztás (hüvelyk)
6. Nóniusz (mm)
7. Nóniusz (hüvelyk)
8. Rögzítő: a mozgó rész rögzítésére szolgál a pontos leolvasás megkönnyítése céljából

A tolómérce vagy tolómérő (németül: subler) elsősorban a gépiparban használt hosszmérő műszer. A tolómércével külső és belső méreteket és mélységet lehet mérni. A leggyakrabban használt tolómérce 0–150 mm hossz mérésére alkalmas. Az egyszerűbb tolómércék nóniusz-skálával készülnek a leolvasás pontosságának növelése céljából. Attól függően, hogy a nóniusz-skála milyen hosszú, a leolvasási pontosság változik:

- 0,1 mm pontosság - 9 mm skálahossz

- 0,05 mm pontosság - 19 mm skálahossz

- 0,02 mm pontosság - 49 mm skálahossz.

Pontosabb az órás tolómérce, melynél a mozgó pofa elmozdulását egy fogaskerekes áttételen keresztül forgatott mutató felnagyítja, a mért értéket íves skálán lehet leolvasni.

A legújabb tolómércék digitális folyadékkristályos kijelzővel készülnek. Ezek nagyobb pontosságot[forrás?], könnyebb leolvashatóságot biztosítanak. Alkalmasak relatív mérésre ill. sorozat mérésnél minőségi megfeleltség megállapítására.

Digitális folyadékkristályos kijelzővel szerelt készülék

Nagyobb mérési pontosságot mikrométerrel lehet elérni.

A tolómérce használata

A tolómércével való mérés úgy történik, hogy a rögzítő kilazításával a pofákat a mérendő testhez szorítjuk mérsékelt erővel, rögzítjük a pofát, majd a mérendő darabtól elvéve a tolómérőt, leolvassuk a mért eredményt.

Az álló száron elmozdítjuk a tolókát, a külső mérőcsőr állószáron lévő részét érintkeztetjük a munkadarabbal, a tolókát a hüvelykujj nyomásával létrehozzuk a mérőnyomást, a rögzítőcsavarral fixáljuk a tolómérő mérőfelületeit, majd leemelve leolvassuk. Először az egész osztásoknak megfelelő értéket olvassuk le, majd a nóniusz osztás főosztással illeszkedő értékét olvassuk le, így megkapjuk a mért értéket.

A tolómérce (subler) leolvasása: ahol a 0-s vonal, az az alap, utána annyi századmilliméter, ahol (először, de egyedül) a mozgó skála pontosan találkozik a fix skálával.

4, 75 mm					3,58 mm

Mérőóra (indikátoróra)

A mérőóra vagy indikátoróra gépipari mechanikus hosszmérő műszer, melyet általában 0–10 mm hosszú elmozdulások 0,1-0,01 mm pontosságú mérésére használnak. Egyes mérőórák pontossága 0,001 mm is lehet. A mérőóra érzékelő csapjának elmozdulását fogaskerekesáttétel nagyítja fel, és körskálán olvasható le az elmozdulás 0–1 mm közötti része. Az elmozdulás milliméternél nagyobb részét az óra számlapján belül elhelyezkedő kis skálán lehet leolvasni.

Gyártanak digitális kijelzésű mérőórákat is. Ezek könnyebb leolvasást és akár 0,1 μm pontosságú mérést biztosítanak. Lehetőség van továbbá a mért adatok tárolására és összehasonlítására is.

A mérőóra használata

A mérőórát mindig állványra szerelve használják, az állvány vagy mereven befogott, vagy csúsztatható talpon áll. A szokásos állványok alaptestébe erős állandó mágnest szerelnek, mely egy kar segítségével az alapsíkhoz közelíthető vagy távolítható. A mágnes segítségével erősen hozzáfogható acél alaphoz.

Mérőórával kis elmozdulásokat lehet mérni, az elmozdulásokból lehet következtetni az ugyancsak kis hosszméretekre. Az ábrákon két egyszerű alkalmazás vázlata látható.

- Az egyik egy tengely ovalitásának (egészen pontosan az úgynevezett ütésének) mérését szemlélteti. A mérés úgy történik, hogy az óra állását leolvassuk a beállított helyzetben, majd kikeressük a legkisebb méretű helyet a tengely elforgatásával. Itt a mérőóra elforgatható számlapját „0” állásba forgatjuk, majd megkeressük a legnagyobb kitérés helyét. Ha a két helyzet közötti szög 90°, valóban ovalitásról van szó, ha 180°, excentricitásról, más szög esetén körkörösségtől való eltérésről.

- A másik kép két sík párhuzamosságának vizsgálatát mutatja. A mérőórát állványra szerelik, mely elcsúsztatható a vonatkozási sík felületen. A másik felület párhuzamosságának ettől való eltérését a mérőórán le lehet olvasni.

Ha két tengely (például villanymotor és örvényszivattyú tengelyének) egytengelyűségét vizsgáljuk, az egyik tengelyre erősítjük a mérőórát a másik tengelyre merőlegesen. A két tengelyt együtt forgatva az indikátorórán a forgástengelyek egytengelyűségi hibájának kétszerese olvasható le az alkatrészek esetleges ovalitásától illetve körkörösségi hibájától vagy excentricitásától függetlenül.

Több mérőórával ezeknél összetettebb mérések is végezhetők. Két tengely szögeltérését két mérőóra segítségével mérhetjük ki. Az egyik tengelyhez rögzítünk két mérőórát tengelyirányban nekitámasztva a másik tengely tengelykapcsolójának minél nagyobb átmérőjű homlokfelületén. A szöghiba a felfekvési kör átmérőjéből és a két mérőóra elmozdulásainak különbségéből kiszámítható. Ugyancsak meghatározható az a sík is, melyben a két tengely hajlik egymáshoz. A mérést nem befolyásolja, ha a tengelyek egymáshoz képest tengelyirányban elmozdulnak.

Ovalitás mérése			A síktól eltérés mérése

Mikrométer (mérőeszköz)

Mikrométerek.

A mikrométer (paránymérő) precíziós hosszmérő műszer, mely elsősorban a gépiparban használatos, leolvasási pontossága nagyobb, mint a tolómércéé, általában 0,01 mm, de ritkán akár 0,001mm lehet. Tehát a nevével ellentétben nem milliomodméteres pontosságú.

Működési elve

A mikrométer precíziósan megmunkált csavarból és anyából áll, melynek menetemelkedése általában 0,5 mm. A csavarszármilliméteres beosztású skáláján leolvashatók az egész és fél milliméterek. A csavarszár kerületén, mely esetenként nóniusz skálával van ellátva, 50 részre van osztva, ezen a milliméter tört részeit lehet leolvasni, egy osztás 0,01 mm-nek felel meg. Angolszász mértékegységekre készült mikrométerek esetén a menetemelkedés 0,025 in (hüvelyk), azaz egy inchre 40 menet esik. Az orsó kerületének skálája 25 részre van osztva, egy osztás 0,001 inchnek felel meg. Ha a csavarszáron nóniusz skála is van, úgy a leolvasás pontossága metrikus mikrométer esetén 0,001 mm, angolszász mértékegységek esetén pedig 0,0001 in. Újabban digitális leolvasású mikrométereket is gyártanak.

| Mikrométerrel mért méret leolvasása |  |
| --- | --- |
| - Egyszerű mikrométer - | Mikrométer nóniusz skálával |
| Leolvasott méret: 5,78 mm | Leolvasott méret: 5,783 mm |

A mikrométereket a tolómércékhez hasonlóan rögzítő szerkezettel is ellátják, hogy a beállított méret a leolvasásig ne változhasson. Mivel a csavar befeszítésével helytelen kezelés esetén igen nagy mérőerő is alkalmazható, egyes mikrométereket nyomaték-határoló szerkezettel látnak el. Ez tulajdonképpen egy súrlódó tengelykapcsoló, mely a beállítottnál nagyobb nyomaték esetén old.

A mikrométerek fajtái

Különböző célokra más más mikrométereket használnak.

- Külső mikrométer mérőpofái síkok. Több méretben készülnek, például a következő mérési tartományokra:

  - 0–25 mm, 25–50 mm, 50–75 mm, 75–100 mm.

  - a mérés leolvasását lehetővé tevő hengeres szerkezetet általában csak 0–25 mm-es tartományban gyártják, és a méréstartományt a kengyel által meghatározott mérettel bővítik ki, így alakulnak ki a 25 mm-es méréstartomány lépcsők.

- Pontmikrométer. Ez külső mikrométer kúpos mérőpofákkal.

- Belső mikrométer

- Furatmélység-mikrométer

MUNKAVÉDELEM

Munkavédelem fogalma, célja, alapkérdései

Munkavédelem célja:

A szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, és a körülmények humanizálása.

A balesetek, foglalkozási ártalmak, megbetegedések megelőzése.

Munkavédelem feladatai:

1, Meg kell határozni a követelményeket, a követelmények kielégítésének ellenőrzését és

az ellenőrzés módját. Ehhez jogi és igazgatási szabályok kellenek.

2, Meg kell valósítani a megelőzés helyi feladatait, ehhez pedig műszaki és higiénés

intézkedések és eszközök szükségesek.

3, A dolgozókkal meg kell ismertetni a munkavédelmi szabályokat, és meg kell győzni

őket azok szükségességéről.

Munkavédelem területei:

1, Munkabiztonság: A munkakörülmények és a munkavégzés szabályait határozza meg,

ill. ezek betartását ellenőrzi.

Feladata: a balesetek megelőzése, a bekövetkezett balesetek kivizsgálása, intézkedések,

hogy a baleset ne ismétlődhessen meg.

2, Foglalkozás- egészségügy (Munka-egészségügy):

Feladata: a munkát végző ember egészségének védelme a munkahelyen, ill. a munka

során fellépő ártalmakkal szemben.

A munkavédelem szabályozási rendszere:

Központi szervezetek: 	Alkotmány

↓

Munkavédelmi törvény

↓

Munkavédelemről szóló kormányrendeletek

↓

Munkavédelmi ágazati rendeletek

↓

Munkavédelmi felügyeleti utasítások

↓

Gazdasági szervezetek: 	Kollektív szerződés

↓

Szervezeti és működési szabályzat

↓

Munkavédelmi szabályzat

↓

Munkaköri leírások

↓

Technológiai dokumentáció

A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek: (felsorolás)

OMMF: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

ÁNTSZ: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

MBH: Magyar Bányászati Hivata